1.3.2.2. Disk Bölümleri

Bir sabit disk çeşitli bölümlere (partition) ayrılabilir. Bu şekilde her bölüm ayrı bir

sabit disk gibi faaliyet gösterebilir. Bir sabit disk üzerinde iki adet işletim sistemine sahip

olmak istediğinizde, onu ikiye bölmeniz gerekecektir. Her işletim sistemi kendi bölümünü

kullanır ve diğerininkine dokunmaz. Böylece iki ayrı işletim sistemi aynı disk üzerinde

bulunabilir. Bölümleme olmasa idi her kurmak istediğimiz işletim sistemi için ayrı bir sabit

disk almamız gerekecekti.

Disketlerin bölümlenmesine teknik bir engel olmamasına rağmen, zaten çok küçük

olmalarından dolayı böyle bir şeye pek ihtiyaç olmamaktadır. Aynı şekilde CDROM'larda da

bölümleme gerekmemekte ve bir CDROM'u büyük bir bölümmüş gibi kullanabilmekteyiz.

Zaten bir CD ROM üzerinde birden fazla işletim sistemi bulunmasını gerektirecek pek fazla

durumla karşılaşılmamaktadır.

MBR, Önyükleme Sektörleri ve Bölümleme Tablosu

Bir sabit diskin nasıl bölümlendiğine ait bilgi, birinci plakanın birinci izinin içindeki

birinci sektörde yer alır. Makine ilk açıldığı anda BIOS'un okuyup çalıştırdığı 512 MB’lık bu

ilk sektöre Ana Önyükleme Kaydı (MBR - Master Boot Record) adı verilir. MBR

içerisinde bölümleme tabloları yeralır ve hangi bölümün etkin olduğunu belirten küçük bir

program bulunur. Sistemin anakartında bulunan BIOS'un yükleme prosedürü bu MBR

kaydını okuyarak buradaki kodu çalıştırır. Bu kayıt da veri alanında belirtilmiş olan disk

bölümlerinden hangisi "boot" olarak işaretlenmiş ise o bölümün belirtilen adresindeki açılış

kaydını okuyarak çalıştırır. Ayrıca bu etkin bölümün açılış sektörü de burada belirtilir.

MBR aynı zamanda bir önyükleme sektörü olmasına rağmen özel durumundan dolayı ayrı

bir adla anılır.

Önyükleme sektörü içinde işletim sisteminin başlamasını sağlayan küçük bir program

vardır. Bu program işletim sisteminin ilk bölümünü okur ve sistemi başlatır.

Birçok işletim sistemi disk bölümlenmesine olanak verir. Bazıları ise disk

bölümlemesine izin vermezler. Bazı işletim sistemleri bölümlemeyi desteklerler, fakat sabit

disk üzerindeki bir bölümü işgal edip orada bulunan bölümleme yöntemi ile diski bölerler.

Diğerleri ise, Linux dahil, başka bir işletim sistemi ile aynı disk üzerinde hiçbir problem

çıkarmadan yaşayabilirler. Ama disk bölümlemeyi desteklemeyen bir işletim sistemi ile aynı

disk üzerinde başka bir işletim sistemi kuramazsınız.

Uzatılmış ve Mantıksal Bölümler

Adresi MBR'de kayıtlı olan bölümlere birincil bölüm (primary partition), yine adresi

MBR'da kayıtlı ancak içinde başka bölümler olan bölümlere uzatılmış bölüm (extended

partition) ve adresi MBR'da bulunmayan ve uzatılmış bölüm içindeki bölümlere mantıksal

bölüm (logical partition) adı verilir.

Bilgisayar sabit disklerinin orijinal bölümleme planı sadece dört bölüme izin verir.

Gerçek hayatta bu sınırlama bazı insanlar için hiç hoş bir olay olmamaktadır. Çünkü onlar

bilgisayarlarında dört taneden fazla işletim sistemi (Linux, MS DOS, OS/2, FreeBSD,

NetBSD, Windows NT, vb.) kurmak istemektedirler. Bu sorunu aşmak için uzatılmış

bölümler (extended partitions) kullanılmaktadır. Bu şekilde birincil bölüm alt bölümlere

ayırılabilir. Birincil bölüm uzatılmış bölüm adıyla alt bölümlere ayrılır. Bu alt bölümler

mantıksal (logical) bölümlerdir. Bu bölümler birincil bölüm gibi davranırlar fakat

oluşturulma biçimleri farklıdır. Bu bölümler ile birincil bölümler arasında bir hız farkı

yoktur.

Bir sabit diskin bölümlemesi Şekil 1.3’e benzetilebilir. Disk üç adet birincil bölüme,

bunlardan ikincisi ise uzatılmış bölüm şeklinde iki adet mantıksal bölüme ayrılmıştır. Disk

tamamen bölümlenmemiştir. Her birincil bölümün kendine ait bir önyükleme sektörü vardır.

Aygıt Dosyaları ve Disk Bölümleri

Her birincil ve mantıksal bölüm kendi aygıt dosyasına sahiptir. Geleneksel

isimlendirme yöntemine göre aygıt isminden sonra bir numara gelmektedir. Yine geleneksel

olarak 1-4 arası numaralar kaç adet olduğuna bakılmaksızın birincil bölümlere ayrılır. 5 ve

daha sonrakiler ise mantıksal bölümlere aittir. Buradaki önemli nokta sistemde kaç adet

birincil veya mantıksal bölüm olduğunun dikkate alınmamasıdır. Örneğin /dev/hda1

birinci IDE sabit diskteki ilk birincil bölümdür. /dev/sdb7 ikinci SCSI sabit diskteki

üçüncü mantıksal bölümdür.

Linux işletim sistemi sürücülere Tablo 1.2’de gösterilen adlandırmalar ile ulaşır.

Linux işletim sistemi sürücülere Tablo 1.2’de gösterilen adlandırmalar ile ulaşır.

Tür Adlandırma Açıklama

/dev/hda Birincil ana (primary master) sabit disk

/dev/hdb Birincil uydu (primary slave) sabit disk

/dev/hdc İkincil ana (secondary IDE master) sabit disk

/dev/hdd İkincil uydu (secondary slave) sabit disk

/dev/sda Birinci SCSI sürücü

/dev/sdb İkinci SCSI sürücü

SCSI /dev/sdc Üçüncü SCSI sürücü

…

Disk Bölümleri

/dev/hda1 Birincil ana disk, birinci birincil (primary) bölüm

/dev/hda2 Birincil ana disk, ikinci birincil (primary) bölüm

/dev/hda3 Birincil ana disk, üçüncü birincil (primary) bölüm

Birincil

Bölümler

/dev/hda4 Birincil ana disk, dördüncü birincil (primary) bölüm

/dev/hda5 Birincil ana disk, birinci mantıksal (logical) bölüm

/dev/hda6 Birincil ana disk, ikinci mantıksal (logical) bölüm

/dev/hda7 Birincil ana disk, üçüncü mantıksal (logical) bölüm

Mantıksal

Bölümler

…

Tablo 1.2: Linux işletim sisteminde sürücülerin adlandırılması.